苏州祐新装饰家具有限公司年产装饰工程用家具、装饰品和标识标牌各1900套项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:	苏州祐新装饰家具有限公司

二〇一九年十二月

建设单位法人代表:简志旭

建设单位：苏州祐新装饰家具有限公司

电话：63192165

传真：/

邮编：215200

地址：吴江经济技术开发区厍浜路北侧

目录

一、建设项目概况	1

1.1 项目由来	1

1.2 建设项目基本情况	2

二、验收依据	3

三、工程建设情况	4

3.1地理位置及平面布置	4

3.2建设内容	6

3.3主要原辅料及设备情况	6

3.4 生产工艺	8

3.5 项目变动情况	11

四、环境保护设施	12

4.1污染物治理/处置设施	12

五、建设项目环评文件的主要结论与建议及审批部门审批决定	17

5.1 建设项目环评文件的主要结论与建议	17

5.2 审批部门的审批意见	18

六、验收执行标准	21

6.1 废水	21

6.2 废气	21

6.3 噪声	22

6.4固废	22

6.5 总量控制指标	22

七、验收监测内容	23

八、质量保证及质量控制	23

8.1 监测分析方法	23

8.2 监测仪器	24

8.3 质量控制要求	24

九、验收监测结果	26

9.1 生产工况	26

9.2 环境监测结果及评价	26

9.3污染物排放总量核算	34

9.4环保设施去除效率监测结果	35

十、环评批复落实情况	35

十一、验收监测结论	36

11.1 验收监测工况	36

11.2废水监测结果	36

11.3废气监测结果	36

11.4噪声监测结果	36

11.5 固废监测结果	36

11.6 污染物总量控制结果	36

11.7工程建设对环境的影响	36

11.8建议	36

十二、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表	37

附件	38

一、建设项目概况

1.1 项目由来

苏州祐新装饰家具有限公司（变更前名称为：苏州祐新建筑装饰工程有限公司）位于吴江经济技术开发区厍浜路北侧，主要从事设计和生产装饰工程用家具、高档五金件、装饰品和标识标牌，销售公司自产产品并提供相关安装售后服务；从事装修装饰工程施工；从事与本公司生产产品同类商品及配套建筑装饰材料、灯光设备、五金交电、日用家电的批发及进出口业务。

苏州祐新装饰家具有限公司年产装饰工程用家具、装饰品和标识标牌各1900套项目于2015年1月获得了苏州市吴江区发展和改革委员会的审批文件（吴发改行外备发[2015]4号）；2015年3月北京中科尚环境科技有限公司编制完成《苏州祐新装饰家具有限公司年产装饰工程用家具、装饰品和标识标牌各1900套项目》环境影响报告表，于2015年4月16日取得苏州市吴江区环境保护局的审批意见（吴环建[2015]184号）。

企业于2015年11月竣工，但由于工况以及设备的不稳定，企业的生产不能够反应真实情况，故未进行验收工作，直至2019年1月生产线稳定，生产负荷能够达到验收要求，企业作为生产调试试运行正式开始。受苏州祐新装饰家具有限公司委托，江苏锦诚检测科技有限公司承担该公司的竣工环境保护验收监测工作。接受委托后，江苏锦诚检测科技有限公司于2019年11月17日~11月18日对本项目进行了现场监测及检查，公司根据监测和检查结果编制了本验收监测报告。

本次验收对“苏州祐新装饰家具有限公司年产装饰工程用家具、装饰品和标识标牌各1900套”有关的各项环境保护设施建设情况，环境保护措施落实情况进行现场检查，对污染物排放情况进行现场监测。通过对排污情况现场监测和环保设施建设情况及环保措施落实情况检查，考核建设项目是否达到环境保护要求，为最终验收及环保管理提供技术依据。

1.2 建设项目基本情况

建设项目名称：苏州祐新装饰家具有限公司年产装饰工程用家具、装饰品和标识标牌各1900套项目

验收规模：年产装饰工程用家具、装饰品和标识标牌各1900套

项目性质：新建

建设地点：吴江经济技术开发区厍浜路北侧

实际投资总额：1300万元；实际环保投资：300万元，约占投资总额的23.1%

职工人数及工作制度：本项目有员工100人，每天1班，8小时/班，年工作约300天，年生产小时数2400小时。

本项目的建设过程详见下表。

表1-1  本项目建设过程情况表

| 序号 | 项目 | 建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立项 | 2015年1月，通过吴江区发展和改革委员会的审批（吴发改行外备发[2015]4号） |
| 2 | 环评编制 | 2015年3月，由北京中科尚环境科技有限公司编制完成； |
| 3 | 环评批复 | 2015年4月16日，取得苏州市吴江区环境保护局的审批意见； |
| 4 | 建设周期 | 本项目开工日期：2015年6月，竣工日期：2015年11月；调试时间：2019年1月。 |
| 5 | 项目验收监测情况 | 2019年11月17—18日，江苏锦诚检测科技有限公司对该项目进行了验收监测。 |

二、验收依据

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日起实施)；

(2)《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号，1998年11月；国务院令第682号，2017年07月修订)；

(3)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）

(4)《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》(江苏省政府[1992]第38号令，1992年1月)；

(5)《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(江苏省环境保护局，苏环控[97]122号，1997年9月)；

(6)《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》(中国环境监测总站，总站验字[2005]188号文)；

(7)《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》(江苏省环境保护厅，苏环监[2006]2号，2006年8月)；

(8)《关于进一步优化建设项目竣工环境保护验收监测（调查）相关工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环规[2015]3号，2015年10月10 日）；

(9)《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月26日）；

(10)关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告，生态环境部公告，公告 2018年第9号，2018年05月16日。

(11)《苏州祐新建筑装饰工程有限公司年产装饰工程用家具、装饰品和标识标牌各1900套项目环境影响报告表》（北京中科尚环境科技有限公司，2015年3月）；

(12)《关于对苏州祐新建筑装饰工程有限公司建设项目环境影响报告表的审批意见》（苏州市吴江区环境保护局，吴环建[2015]184号，2015年04月16日）；

(13) 苏州祐新装饰家具有限公司提供的其它相关资料。

三、工程建设情况

3.1地理位置及平面布置

本项目地址位于吴江经济技术开发区厍浜路北侧，租用苏州明舟机械有限公司厂房。项目厂区东侧为空地，厂区南侧为厍浜路、金名山光电（吴江）有限公司，厂区西侧为金陵印刷（苏州）有限公司，厂区北侧为苏州德坤传感器有限公司。本项目厂区由西至东依次分布1#厂房、2#厂房、3#厂房。本项目包括1#、2#厂房，1#厂房主要为木工、底涂等工序，2#厂房主要为面涂、烘烤等工序。

地理位置见图3-1，具体周围环境概况见图3-2，项目平面布置见图3-3、3-4。

图3-1地理位置图

图3-2周围环境概况图

图3-3 项目厂区平面图

3.2建设内容

根据现场勘查以及企业提供资料汇总整理，本项目主体工程和产品方案详见表3-1。

表3-1 本项目主体工程及产品方案

| 序号 | 产品名称 | 设计能力 | 实际生产能力 | 实际年运行时数（h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装饰工程用家具 | 1900 | 1900 | 2400 | / |
| 2 | 装饰品 | 1900 | 1900 | 2400 | / |
| 3 | 标识标牌 | 1900 | 1900 | 2400 | / |

公用及辅助工程详见表3-2

表3-2 公用及辅助工程表

| 工程类型 | 建设名称 |  | 设计能力 | 实际建设能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮运工程 | 原料库 |  | 780m2 | 780m2 | 不变 |
|  | 成品仓 |  | 360m2 | 360m2 | 不变 |
| 公用工程 | 给水 |  | 36100m3/a | 4916m3/a | 不变 |
|  | 排水 |  | 3060m3/a | 2720m3/a | 不变 |
|  | 供电 |  | 184.8万kW·h/a | 50万kW·h/a | 不变 |
| 环保工程 | 废气治理 | 中央吸尘 | 1台 | 1台 | 不变 |
|  |  | 无泵水幕 | 2台 | 2台 | 不变 |
|  |  | 水帘喷房 | 4台 | 3台 | 减1台 |
|  |  | 活性炭吸附装置 | 13台 | 6台 | 合并成为6台活性炭吸附箱 |
|  |  | 低温等离子废气处理装置 | 13台 | UV光解3台 | 低温等离子改造为UV光解设备 |
|  | 废水处理 | 生活污水 | 接管处理 | 接管处理 | 不变 |
|  |  | 生产废水 | 处理后回用 | 处理后回用 | 废水处理循环，不外排 |
|  | 噪声治理 |  | 隔声量≥20dB（A） | 隔声量≥20dB（A） | 不变 |
|  | 固废 |  | 一般固废房100m2 | 35m2 | 厂区北侧 |
|  |  |  | 危险固废堆场100m2 | 50m2 | 厂区北侧 |

3.3主要原辅料及设备情况

根据现场勘查以及企业提供资料汇总整理得到主要能源实际消耗、原辅料、原辅料理化性质及设备情况表见下表。

本次验收项目无工业废水排放；全厂共有职工115人，本项目人数为100人，生活污水接入运东污水处理厂处理。本项目的生活用水量根据全厂水票核算而得，排水按用水80%计算，本项目水平衡图见下图：

图3-5本项目水平衡图（t/a）

表3-3 主要原辅料使用情况表

| 序号 | 原辅材料名称 | 重要组分规格指标 | 环评年用量 | 实际年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水性白底漆 | 水性丙烯酸乳液55%、金红石型钛白粉20%、成膜助剂5%、其他助剂8%、水12% | 3.8t | 3.0t | -0.8 |
| 2 | 水性哑光白面漆 | 水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯乳液55%、消光粉2%、金红石型钛白粉18%、成膜助剂5%、其他助剂8%、水12% | 3.8t | 4.5t | +0.7 |
| 3 | 水性清底漆 | 水性丙烯酸乳液70%、成膜助剂5%、锌粉4%、其他助剂9%、水12% | 3.8t | 4.0t | +0.2t |
| 4 | 水性哑光清面漆 | 水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯乳液70%、消光粉4%、成膜助剂5%、其他助剂9%、水12% | 3.8t | 4.2t | +0.4t |
|  | PU白底漆 | 醇酸树脂42%、锌粉4%、滑石粉25%、钛白粉15%、二甲苯5%、醋酸丁酯8%、助剂1% | 0.8t | 1.0t | +0.2 |
|  | PU哑光白面漆 | 醇酸树脂55%、消光剂4%、钛白粉25%、二甲苯5%、丙二醇甲醚醋酸酯5%、醋酸丁酯5%、助剂1% | 0.8t | 0.6t | -0.2 |
|  | PU特清底漆 | 醇酸树脂66%、锌粉5%、滑石粉15%、二甲苯5%、醋酸丁酯8%、助剂1% | 0.8t | 1.0t | +0.2 |
|  | PU哑光清面漆 | 醇酸树脂60%、消光剂3%、玻璃粉4%、二甲苯8%、丙二醇甲醚醋酸酯10%、醋酸丁酯14%、助剂1% | 0.8t | 0.6t | -0.2 |
|  | PU稀释剂 | 二甲苯30%、醋酸丁酯35%、碳酸二甲酯10%、丙二醇甲醚醋酸酯25% | 0.8t | 1.0t | +0.2 |
|  | PU固化剂 | 甲苯二异氰酸酯三聚体30%、甲苯二异氰酸酯加成物50%、醋酸丁酯20% | 0.8t | 1.0t | +0.2 |
|  | 多层板 | 1220*2440*3mm | 20000张 | 15000张 | -5000 |
|  | 中密度板 | 1220*2440*5mm | 3000张 | 2550张 | -450 |
|  | 高密度板 | 1220*2440*9mm | 5000张 | 3800张 | -1200 |
|  | 大芯板 | 1220*2440*12mm | 5000张 | 0张 | -5000 |
|  | 包装板 | 1220*2440*15mm | 5000张 | 4520张 | -480 |
|  | 五金配件 | / | 2t | 1.5t | -0.5 |
|  | 布艺 | / | 3000m | 2400m | -600 |
|  | 皮革 | / | 300张 | 300张 | 不变 |
|  | 玻璃 | / | 5000m2 | 4000m2 | -1000 |
|  | 软包 | / | 1000m2 | 800m2 | -200 |
|  | 不锈钢 | 1200*2400*0.8mm | 500张 | 400张 | -100 |
|  | 亚克力 | 1200*2400*20mm | 200张 | 180张 | -20 |

备注：以上原辅材料实际用年量根据业主试生产期间原辅材料使用量计算而得。

表3-6主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烤漆设备 | / | 台 | 1 | 1 | 不变 |
| 2 | 螺杆空气压缩机 | / | 台 | 1 | 1 | 不变 |
| 3 | 冷热压床 | / | 台 | 2 | 4 | +2 |
| 4 | 双面刨板机 | / | 台 | 0 | 1 | +1 |
| 5 | 木线机 | / | 台 | 0 | 1 | +1 |
| 6 | 排钻机 | / | 台 | 0 | 1 | +1 |
| 7 | 拉丝机 | / | 台 | 0 | 1 | +1 |
| 8 | 木材裁切机 | / | 台 | 4 | 4 | 不变 |
| 9 | CNC数控雕刻机 | / | 台 | 1 | 2 | +1 |
| 10 | 中央吸尘 | / | 套 | 1 | 1 | 不变 |
| 11 | 无泵水幕 | / | 套 | 2 | 2 | 不变 |
| 12 | 水帘喷房 | / | 套 | 4 | 3 | -1 |

3.4 生产工艺

本项目生产的产品为装饰工程用家具、装饰品和标识标牌，生产工艺流程及产污见下图。

3.4.1生产工艺流程及产污

图3-6 装饰工程用家具工艺流程图

图3-7 装饰品工艺流程图

图3-8标识标牌工艺流程图

3.4.2工艺流程及产污环节说明：

装饰工程用家具：

白坯加工：利用模板裁切机等设备对模板进行切割、拉丝、刨、钻等操作，按照家具规划图大小，将原材料裁成需要的规格。该工序产生噪声、粉尘、边角料。

组装：将加工后的白坯零部件利用五金配件进行组装。

补土：对木板表面进行补土，封闭板材表面的毛刺、瑕疵等，起到填充底材、增加漆面效果的作用。

打磨（一次）：对补土完的板材表面进行打磨，进一步去除板材表面的毛絮等，使底漆喷涂面更为凭证。该工序产生噪声、粉尘。打磨（二次）、打磨（三次）均为对板材表面进行打磨平整，产生粉尘、噪声。

底涂、干燥：对打磨后的板材进行底漆的喷涂，后晾干。本项目采取无泵水帘喷漆室进行喷漆作业，无泵水帘喷漆室采用空气诱导提水形成循环水幕。工人面对水帘对工件表面进行喷漆操作时，含有漆雾的空气在与水幕撞击后，穿过水帘进入气水通道，与通道里的水产生强烈的混合，当进入集气箱后，流速突然降低，气水分离，空气通过挡水板后，被风机抽入后续的废气处理装置中；而被分离的水在集气箱汇集后流入溢水槽，水从溢水槽溢流到泛水板上形成水幕，流回水箱。该工序产生噪声、漆雾、有机废气、固废。

面涂：对表面打磨平整的板材进行面漆喷涂，原理同上。

干燥：面图后的产品于烤漆房内进行干燥，产生有机废气。

装饰品：

基层加工：利用裁切机将皮革、玻璃灯原材料裁切成需要的规格，该工序产生噪声、边角料。

海绵填充：往皮革鞥中填充海绵。

布匹裁切：用剪刀将不了进行裁切，裁成需要的规格。
面料包覆：将裁切后的不了包覆在产品表面。

标识标牌：

雕刻：利用CNC数控雕刻机对不锈钢、亚克力进行雕刻。该工序产生边角料和噪声。

组装：将雕刻后的标识和标牌进行组装。

打磨：对产品表面进行打磨，去除其表面划痕，使表面平整。该工序产生粉尘和噪声。

3.5 项目变动情况

建设项目实际建设与环评报告存在部分变动，变动情况详见变动影响分析。

3.6项目变动情况

建设项目实际建设与环评报告存在部分变动，变动情况详见变动分析。

变动后对照与苏环办﹝2015﹞256号对比分析见下表。

表3-7 与苏环办[2015]256号对比分析表

| 序号 | 环办﹝2015﹞256号 | 本项目 | 对比结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规模 | 1.主要产品品种发生变化 （变少的除外） | 产品品种不变 | 无重大变动 |
| 性质 | 2.生产能力增加30%及以上。 | 生产能力不变 |  |
|  | 3.配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上。 | 配套仓储设施不变 |  |
|  | 4.新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 无 |  |
|  | 5.项目重新选址。 | 项目选址不变 |  |
|  | 6.在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加。 | 未导致不利环境影响显著增加 |  |
|  | 7.防护距离边界发生变化并新增了敏感点。 | / |  |
|  | 8.厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大。 | 不涉及管线调整 |  |
| 生产工艺 | 9.主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 无 |  |
| 环境保护措施 | 10.污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。 | 由13套废气处理装置合并成3套废气处理装置，处理能力未降低，未导致污染排放增加。 |  |

根据变动分析内容，对照苏环办[2015]256号文件，苏州祐新建筑装饰工程有限公司年产装饰工程用家具、装饰品和标识标牌各1900套项目未发生重大变动。

四、环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

（1）工业废水

本项目采取无泵水帘进行作业，水帘采用空气诱导提水形成循环水幕，打磨、喷漆过程中的颗粒物与水幕撞击后与水混合，该废水主要的污染为SS，该污水污染物较为单一，且回用水应用要求不高，故采用气浮、过滤方法进行处理。本项目水幕中的水经过处理后循环使用，不外排。目前企业水幕回用水量为82m3/d，废水处理系统设计处理能力为100 m3/d。验收检测期间出水稳定，能达到回用后洗涤的要求。

图4-1污水处理流程图

（2）生活污水

本项目员工产生的生活污水接入运东污水处理厂处理。

图4-2 污水排口图

4.1.2废气

打磨工段产生的粉尘为粉状粉尘，经水幕除尘后通过过滤由1#~6#排气筒排放；本项目白坯加工工段产生粉尘为大颗粒物状粉尘，经中央吸尘器处理后通过12#排气筒排放，其中经过处理的粉尘沉降在木粉尘收集房，企业收集后作为一般固废综合利用；

底漆喷涂工段产生的废气经“水帘漆雾处理系统+漆雾毡吸附+UV光解+二级活性炭吸附”处理后由7#排气筒排放；

面漆喷涂工段产生的废气经“水帘漆雾处理系统+漆雾毡吸附+UV光解+二级活性炭吸附”处理后由8#排气筒排放；

喷涂、干燥工段产生的废气经“水帘漆雾处理系统+漆雾毡吸附+UV光解+二级活性炭吸附”处理后由9#排气筒排放；

未收集废气无组织排放，对外环境影响较小。

4.1.3噪声

本项目噪声主要来自木材裁切机、空压机、雕刻机、风机等设备运行时产生的噪声，通过减振、隔声等防治措施后，可达标排放，对周边影响较小。

4.1.4 固（液）体废物

本项目危废暂存区面积约为50m2，危险固废仓库已做好防风、防雨、防泄漏等措施，危险固废均分类收集、分类暂存，已按标准进行了标示标牌的张贴，所有危险固废进出暂存场所均进行了台账记录，转移过程中已执行联单制度。

图4-4 本项目危废间

固体废弃物的产生及处理方式见表4-1。

表4-1 固体废弃物的产生及处理方式表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 废物代码 | 环评估算产生量（t/a） | 实际产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 一般废物 | 86 | 0.5 | 0.6 | 厂家综合利用 |
| 2 | 沉降粉尘 | 一般废物 | 86 | 1.277 | 1.2 |  |
| 3 | 废油漆 | 危险固废 | HW12 900-299-12 | / | 0.5 | 委托苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司处置 |
| 4 | 废漆桶 | 危险固废 | HW49 900-041-49 | 1.5 | 1.0 |  |
| 5 | 废漆渣 | 危险固废 | HW12 900-252-12 | 0.1 | 2.0 |  |
| 6 | 废漆雾毡 | 危险固废 | HW49 900-041-49 | 2 | 0.36 |  |
| 7 | 废活性炭 | 危险固废 | HW09 900-006-09 | 15 | 5 |  |
| 8 | 废水处理污泥 | 危险固废 | HW12 900-299-12 | 2 | 0.12 |  |
| 9 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 99 | 45 | 30 | 委托吴江经济技术开发区环境卫生管理处清运 |

4.2其它环保设施

本项目废水排放口已设置有标识牌，危废仓库安装环保标志牌，绿化及生态恢复依托厂房原有绿化和生态恢复措施。

公司已编制了应急预案，备案号为320509-2019-010-L。

五、建设项目环评文件的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1 建设项目环评文件的主要结论与建议

5.1.1主要结论

1、项目概况

苏州祐新装饰家具有限公司位于吴江经济技术开发区厍浜路北侧，投资建设年产装饰工程用家具、装饰品和标识标牌各1900套项目，总投资1400万元，新增员工150人，年工作日300天。

4、污染物排放情况

（1）废水：本项目生产废水经厂内净化池处理后回用于生产，生活污水由区域污水管网接入运东污水处理厂处理，达标排放。

（2）废气：生产过程中主要废气为粉尘、二甲苯、醋酸丁酯、TVOC，底涂、面涂和烤漆工段产生的废气经“水帘漆雾处理系统+漆雾毡吸附+低温等离子废气处理装置+活性炭吸附装置”处理后，废气经过设在车间顶部的15m排气筒排放，废气均能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准。打磨工段产生的粉尘经水幕除尘后通过15m排气筒达标排放。无组织排放的粉尘、二甲苯、醋酸丁酯、有机废气通过车间换气装置排出室外，厂界外浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）单位周界外浓度最高点限值要求。

（3）噪声：本项目设备噪声源强约75~85dB（A），经过隔声、减振和距离衰减后厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（4）固废：本项目生产过程中产生的各种固体废物主要为一般工业固废、危险固废和生活垃圾。项目一般工业固废包括：白坯加工产生的边角料，收集及沉降的粉尘，外售综合利用；危险固废主要为废漆桶、废漆雾毡、废活性炭、废漆渣、废水处理污泥，作为危险固废委托吴江市绿怡固废回收处置有限公司等有资质单位处置。生活垃圾由环卫部门收集处理。本项目所有固废均得到合理处置，固体废物零排放，不会造成二次污染。

5.2 审批部门的审批意见

六、验收执行标准

6.1 废水

本项目员工产生的生活污水经化粪池处理达标后依托厂区原有的市政污水管网接入运东污水处理厂处理，处理达标后排放。污水接管标准和污水处理厂的排放标准见下表。

表6-1废水污染物排放标准及依据

| 类别 | 执行标准 | 标准级别 | 指标 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目 厂排口 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） | 表4 三级标准 | pH | 6~9 |
|  |  |  | COD | 500mg/L |
|  |  |  | SS | 400mg/L |
|  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） | 表1 B等级 | 氨氮（以N计） | 45mg/L |
|  |  |  | 总磷（以P计） | 8mg/L |
| 运东污水处理厂排口 | 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007） | 表2城镇污水处理厂Ⅱ | COD | 50mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 5（8）mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 15mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 0.5mg/L |
|  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 表1 一级A标准 | pH | 6~9 |
|  |  |  | SS | 10mg/L |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

6.2 废气

本项目TVOC为室内污染物检测指标，不符合环境检测规范要求，故此次验收以非甲烷总烃代替TVOC作为参考项目。

本项目漆雾颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准，醋酸丁酯执行《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）制定的推荐值。

表6-2 废气排放标准及依据

| 执行标准 | 污染物名称 | 标准限值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 排气筒高度（m） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织监控浓度限值（mg/m3） |
| 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 1.0 |
|  | 二甲苯 | 70 | 15 | 1.0 | 1.2 |
|  | 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 4.0 |
| 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91） | 醋酸丁酯 | / | 15 | 0.3 | / |

6.3 噪声

本项目厂界执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）的工业区3类标准。具体标准值见表6-3。

表6-3 噪声排放标准及依据

| 执行标准 | 厂界 | 类别 | 单位 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼 | 夜 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 厂界外1m | 3 | dB(A) | 65 | 55 |

6.4固废

本项目产生的一般工业废物在厂内暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）；危险废物在厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）。

6.5 总量控制指标

表6-4本项目污染物排放总量控制指标表   t/a

| 环境要素 | 污染物名称 |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 水量 | 3060 | 0 | 3060 |
|  |  | COD | 1.224 | 0 | 1.224 |
|  |  | SS | 0.918 | 0 | 0.918 |
|  |  | 氨氮 | 0.107 | 0 | 0.107 |
|  |  | 总磷 | 0.015 | 0 | 0.015 |
|  |  | 总氮 | 0.138 | 0 | 0.138 |
| 废气 | 有组织 | 粉尘 | 3.901 | 3.726 | 0.175 |
|  |  | 二甲苯 | 0.382 | 0.344 | 0.038 |
|  |  | 醋酸丁酯 | 0.648 | 0.583 | 0.065 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2.65 | 2.385 | 0.265 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.295 | 0 | 0.295 |
|  |  | 二甲苯 | 0.042 | 0 | 0.042 |
|  |  | 醋酸丁酯 | 0.072 | 0 | 0.072 |
|  |  | 粉尘 | 0.57 | 0 | 0.57 |

七、验收监测内容

根据现场勘查情况，本次验收监测内容具体见表7-1

| 监测类别 | 监测点名称 | 监测项目 | 治理措施 | 监测频次 | 监测点信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水总排口 | pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷 | 接入市政污水管网，最终由吴江经济技术开发区运东污水处理厂处理 | 4次/天，连续监测2天 | / |
| 有组织废气 | 1~9#排气筒、12#排气筒 | 颗粒物、二甲苯、醋酸丁酯、NMHC | 1~6#水幕除尘，12#中央除尘，7~9#水幕+漆雾毡+UV+二级活性炭 | 3次/天，连续监测2天 | 1~6#、12#颗粒物，7~9#颗粒物、二甲苯、醋酸丁酯、NMHC |
| 无组织废气 | 厂界（上风向设1个点、下风向设3个监测点） | TSP、二甲苯、醋酸丁酯、NMHC | 车间通风后无组织排放 | 4次/天，连续监测2天 | / |
| 厂界噪声 | 厂界（东、南、西、北侧最大噪声处各设1个点） | 噪声 | 隔声、减振、距离衰减等 | 昼、夜间各监测1次，连续监测2天 | / |

表7-1 验收监测内容表

八、质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法

验收监测期间，污染因子监测分析方法及检测设备见表8-1。

表8-1监测分析方法

| 类别 | 项目名称 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局2002年便携式 pH 计法 3.1.6（2） |
|  | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828—2017 |
|  | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法 GB/T11901-1989 |
|  | 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 |
|  | 总磷 | 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法GB/T11893-1989 |
| 废气 | 二甲苯、醋酸丁酯 | 固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法 HJ732-2014 固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ734-2014 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法GB/T 15432-1995 |
|  | NMHC | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ38-2017 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样气相色谱法 HJ604-2017 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 |

8.2 监测仪器

验收监测期间，采样分析设备见表8-2。

表8-2监测分析设备

| 监测因子 | 仪器设备编号 |
| --- | --- |
| pH | 便携式pH计GZ-YQ347 |
| 化学需氧量 | 酸式滴定管GZ-YQ115 |
| 悬浮物 | 分析天平GZ-YQ140 |
| 氨氮 | 可见分光光度计GZ-YQ134 |
| 总磷 | 可见分光光度计GZ-YQ134 |
| 总氮 | 紫外分光光度计GZ-YQ171 |
| 总悬浮颗粒物 | 恒温恒湿称重系统GZ-YQ295 |
| 二甲苯、醋酸丁酯 | 气质联用仪 5977B-7890B GC-MS GZ-YQ226 |
| 厂界噪声 | 声级计GZ-YQ289 |

8.3 质量控制要求

该项目竣工环境保护验收监测质量控制与质量保证按照国家有关技术规范要求进行，监测全过程受公司《质量手册》及《程序文件》控制。

(1)监测点位布设、因子、频次、抽样率

按规范要求合理设置监测点位，确定监测因子与频次，以保证监测数据具有科学性和代表性。

(2)验收监测人员资质管理

参加竣工验收监测采样和测试的人员，经考核合格并持证上岗；验收项目负责人、报告编制人、现场采样负责人均具有中国环境监测总站颁发的建设项目竣工环境保护验收监测人员合格证书。

(3)监测数据和报告制度

监测数据和报告执行三级审核制度。

(4)水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理的全过程均按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)的要求进行。现场水样采集时，采集全程序空白样和10%现场平行样，根据具体检测项目添加保存剂冷藏保存。实验室分析时，带实验室空白样、实验室平行样、全程序空白样、现场密码平行样、质控样一同分析。

(5)气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)和《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)中有关规定执行。现场气体样品采集时，采集全程序空白样，样品避光冷藏保存。

(6)噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；每次测量前、后在测量现场进行声学校准，其前、后校准示值偏差小于0.5dB测量结果有效。

(7)实验室分析质量控制数据结果

参考江苏省环境监测中心文件苏环监测〔2006〕60号关于印发《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》的通知。

九、验收监测结果

9.1 生产工况

2019年11月17日～2019年11月18日对《苏州祐新建筑装饰工程有限公司年产装饰工程用家具、装饰品和标识标牌各1900套项目》进行验收监测，监测期间该项目各项环保治理设施均处于运行状态；生产工况见表9-1。

表9-1验收监测期间产品工况

| 监测日期 | 产品名称 | 年设计能力 | 年运行天数 | 实际能力（台/日） | 运行负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.11.17 | 装饰工程用家具 | 1900 | 300天 | 5 | 79% |
|  | 装饰品 | 1900 |  | 5 | 79% |
|  | 标识标牌 | 1900 |  | 6 | 95% |
| 2019.11.18 | 装饰工程用家具 | 1900 | 300天 | 6 | 95% |
|  | 装饰品 | 1900 |  | 5 | 79% |
|  | 标识标牌 | 1900 |  | 5 | 79% |

9.2 环境监测结果及评价

本项目员工产生的生活污水依托厂区原有的市政污水管网接入运东污水处理厂处理，对全厂的总排口进行采样监测；总排口污水监测结果见表9-2；废气监测结果见表9-3、9-4；噪声监测结果见表9-5。

表9-2 废水总排口监测结果表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测日期 | 监测结果（mg/L） |  |  |  |  | 标准限值 （mg/L） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 均值或范围 |  |  |
| 废水总排口 | 化学需氧量 | 2019.11.17 | 95 | 97 | 92 | 99 | 96 | 500 | 达标 |
|  | 悬浮物 |  | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 400 | 达标 |
|  | 氨氮 |  | 18.9 | 18.5 | 17.6 | 17.4 | 18.1 | 35 | 达标 |
|  | 总磷 |  | 2.84 | 2.94 | 2.74 | 2.89 | 2.85 | 4 | 达标 |
|  | 总氮 |  | 29.3 | 25.3 | 28.8 | 27.5 | 27.7 | 70 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 2019.11.18 | 97 | 96 | 94 | 99 | 97 | 500 | 达标 |
|  | 悬浮物 |  | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 400 | 达标 |
|  | 氨氮 |  | 18.8 | 18.2 | 17.8 | 17.5 | 18.1 | 35 | 达标 |
|  | 总磷 |  | 2.78 | 2.66 | 2.70 | 2.76 | 2.73 | 4 | 达标 |
|  | 总氮 |  | 29.3 | 25.3 | 28.8 | 27.5 | 27.7 | 70 | 达标 |

表9-3有组织废气监测结果表（第一周期）

| 监测点位 | 监测项目 |  | 监测日期 | 监测结果 |  |  |  | 限值 | 是否达标 | 高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 |  |  |  |
| 1# | 标干风量 |  | 2019.11.17 | 18116 | 18903 | 18131 | 18383 | / | / | 15 |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 |  | ND | ND | ND | ND | 120 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | / | / | / | / | 3.5 | 达标 |  |
| 2# | 标干风量 |  |  | 15561 | 15773 | 15776 | 15703 | / | / | 15 |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 |  | ND | ND | ND | ND | 120 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | / | / | / | / | 3.5 | 达标 |  |
| 3# | 标干风量 |  |  | 19012 | 19137 | 19144 | 19098 | / | / | 15 |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 |  | ND | ND | ND | ND | 120 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | / | / | / | / | 3.5 | 达标 |  |
| 4# | 标干风量 |  |  | 22283 | 21782 | 21546 | 21870 | / | / | 15 |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 |  | ND | ND | ND | ND | 120 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | / | / | / | / | 3.5 | 达标 |  |
| 5# | 标干风量 |  |  | 17588 | 17714 | 17332 | 17545 | / | / | 15 |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 |  | ND | ND | ND | ND | 120 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | / | / | / | / | 3.5 | 达标 |  |
| 6# | 标干风量 |  |  | 19879 | 19712 | 19881 | 19824 | / | / | 15 |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 |  | ND | ND | ND | ND | 120 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | / | / | / | / | 3.5 | 达标 |  |
| 12# | 标干风量 |  |  | 21720 | 21613 | 21744 | 21692 | / | / | 15 |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 |  | ND | ND | ND | ND | 120 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | / | / | / | / | 3.5 | 达标 |  |
| 7# | 标干风量 |  |  | 22047 | 31026 | 31157 | 28077 | / | / | 15 |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 |  | ND | ND | ND | ND | 120 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | / | / | / | / | 3.5 | 达标 |  |
|  | 二甲苯 | 排放浓度 |  | 0.033 | 0.012 | 0.054 | 0.033 | 70 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | 7.27*10-4 | 3.72*10-4 | 1.68*10-3 | 9.26*10-4 | 1.0 | 达标 |  |
|  | 醋酸丁酯 | 排放浓度 |  | 0.075 | 0.019 | 0.143 | 0.079 | / | / |  |
|  |  | 排放速率 |  | 1.65*10-3 | 5.89*10-4 | 4.46*10-3 | 2.22*10-3 | 0.3 | 达标 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 排放浓度 |  | 1.62 | 1.53 | 1.68 | 1.61 | 120 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | 0.0357 | 0.0475 | 0.0523 | 0.0452 | 10 | 达标 |  |
| 8# | 标干风量 |  |  | 31593 | 31477 | 23965 | 29012 | / | / | 15 |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 |  | ND | ND | ND | ND | 120 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | / | / | / | / | 3.5 | 达标 |  |
|  | 二甲苯 | 排放浓度 |  | 0.267 | 0.351 | 0.158 | 0.259 | 70 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | 8.43*10-3 | 0.011 | 3.79*10-3 | 7.5*10-3 | 1.0 | 达标 |  |
|  | 醋酸丁酯 | 排放浓度 |  | 0.864 | 1.11 | 0.571 | 0.848 | / | / |  |
|  |  | 排放速率 |  | 0.0273 | 0.0349 | 0.0137 | 0.0246 | 0.3 | 达标 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 排放浓度 |  | 1.23 | 1.1 | 1.12 | 1.15 | 120 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | 0.0388 | 0.0346 | 0.0268 | 0.0333 | 10 | 达标 |  |
| 9# | 标干风量 |  |  | 23051 | 20876 | 23951 | 22626 | / | / | 15 |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 |  | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 120 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | 0.0553 | 0.0418 | 0.0527 | 0.0498 | 3.5 | 达标 |  |
|  | 二甲苯 | 排放浓度 |  | 0.209 | 0.027 | 0.25 | 0.162 | 70 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | 4.82*10-3 | 5.64*10-4 | 5.99*10-3 | 3.66*10-3 | 1.0 | 达标 |  |
|  | 醋酸丁酯 | 排放浓度 |  | 0.366 | 0.198 | 0.381 | 0.315 | / | / |  |
|  |  | 排放速率 |  | 8.44*10-3 | 4.13*10-3 | 9.13*10-3 | 7.13*10-3 | 0.3 | 达标 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 排放浓度 |  | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 120 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | 0.0221 | 0.0198 | 0.0223 | 0.0214 | 10 | 达标 |  |

表9-4 有组织废气监测结果表（第二周期）

| 监测点位 | 监测项目 |  | 监测日期 | 监测结果 |  |  |  | 限值 | 是否达标 | 高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 |  |  |  |
| 1# | 标干风量 |  | 2019.11.18 | 19075 | 16823 | 17211 | 17703 | / | / | 15 |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 |  | ND | ND | ND | ND | 120 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | / | / | / | / | 3.5 | 达标 |  |
| 2# | 标干风量 |  |  | 15889 | 15572 | 15783 | 15748 | / | / | 15 |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 |  | ND | ND | ND | ND | 120 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | / | / | / | / | 3.5 | 达标 |  |
| 3# | 标干风量 |  |  | 19146 | 19075 | 19128 | 19116 | / | / | 15 |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 |  | ND | ND | ND | ND | 120 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | / | / | / | / | 3.5 | 达标 |  |
| 4# | 标干风量 |  |  | 21880 | 21673 | 21446 | 21666 | / | / | 15 |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 |  | ND | ND | ND | ND | 120 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | / | / | / | / | 3.5 | 达标 |  |
| 5# | 标干风量 |  |  | 17620 | 17979 | 17640 | 17746 | / | / | 15 |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 |  | ND | ND | ND | ND | 120 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | / | / | / | / | 3.5 | 达标 |  |
| 6# | 标干风量 |  |  | 19925 | 19884 | 19741 | 19850 | / | / | 15 |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 |  | ND | ND | ND | ND | 120 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | / | / | / | / | 3.5 | 达标 |  |
| 12# | 标干风量 |  |  | 22346 | 22314 | 22448 | 22369 | / | / | 15 |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 |  | ND | ND | ND | ND | 120 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | / | / | / | / | 3.5 | 达标 |  |
| 7# | 标干风量 |  |  | 30417 | 29371 | 29346 | 29711 | / | / | 15 |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 |  | ND | ND | ND | ND | 120 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | / | / | / | / | 3.5 | 达标 |  |
|  | 二甲苯 | 排放浓度 |  | 0.081 | 0.187 | 0.172 | 0.147 | 70 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | 2.46*10-3 | 5.49*10-3 | 5.05*10-3 | 4.33*10-3 | 1.0 | 达标 |  |
|  | 醋酸丁酯 | 排放浓度 |  | 0.118 | 0.248 | 0.236 | 0.201 | / | / |  |
|  |  | 排放速率 |  | 3.59*10-3 | 7.28*10-3 | 6.92*10-3 | 5.93*10-3 | 0.3 | 达标 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 排放浓度 |  | 1.44 | 1.34 | 1.39 | 1.39 | 120 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | 0.0438 | 0.0394 | 0.0408 | 0.0413 | 10 | 达标 |  |
| 8# | 标干风量 |  |  | 31186 | 28850 | 31048 | 30361 |  |  | 15 |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 |  | ND | ND | ND | ND | 120 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | / | / | / | / | 3.5 | 达标 |  |
|  | 二甲苯 | 排放浓度 |  | 0.122 | 0.118 | 0.108 | 0.116 | 70 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | 3.80*10-3 | 3.40*10-3 | 3.35*10-3 | 3.52*10-3 | 1.0 | 达标 |  |
|  | 醋酸丁酯 | 排放浓度 |  | 0.14 | 0.136 | 0.124 | 0.133 | / | / |  |
|  |  | 排放速率 |  | 4.37*10-3 | 3.92*10-3 | 3.85*10-3 | 4.05*10-3 | 0.3 | 达标 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 排放浓度 |  | 1.13 | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 120 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | 0.352 | 0.0294 | 0.0317 | 0.0321 | 10 | 达标 |  |
| 9# | 标干风量 |  |  | 23489 | 22913 | 22129 | 22844 |  |  | 15 |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 |  | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 120 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | 0.0540 | 0.0481 | 0.0553 | 0.0525 | 3.5 | 达标 |  |
|  | 二甲苯 | 排放浓度 |  | 0.162 | 0.095 | 0.088 | 0.115 | 70 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | 3.80*10-3 | 2.18*10-3 | 1.95*10-3 | 2.64*10-3 | 1.0 | 达标 |  |
|  | 醋酸丁酯 | 排放浓度 |  | 0.215 | 0.09 | 0.348 | 0.218 | / | / |  |
|  |  | 排放速率 |  | 5.05*10-3 | 2.06*10-3 | 7.7*10-3 | 4.94*10-3 | 0.3 | 达标 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 排放浓度 |  | 1.09 | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 120 | 达标 |  |
|  |  | 排放速率 |  | 0.0256 | 0.0234 | 0.0234 | 0.0241 | 10 | 达标 |  |

表9-5 厂界无组织废气监测结果表

| 监测日期 | 监测项目 | 气象条件 | 监测点位 | 监测结果mg/m3 |  |  |  |  |  | 限值mg/m3 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  | 第4次 | 最大值 |  |  |
| 2019.11.17 | NMHC | 天气：多云 风向：SE 风速：2.0-2.3m/s 气温：14.4-15.4℃ 气压：101.4-101.8kPa 湿度：47%-52% | 上风向G1 | 0.21 | 0.24 |  | 0.22 | 0.28 | 0.64 | 4.0 | 达标 |
|  |  |  | 下风向G2 | 0.41 | 0.40 |  | 0.37 | 0.39 |  |  |  |
|  |  |  | 下风向G3 | 0.57 | 0.57 |  | 0.63 | 0.64 |  |  |  |
|  |  |  | 下风向G4 | 0.54 | 0.50 |  | 0.57 | 0.49 |  |  |  |
|  | TSP |  | 上风向G1 | 0.087 | 0.105 |  | 0.106 | 0.088 | 0.194 | 1.0 | 达标 |
|  |  |  | 下风向G2 | 0.157 | 0.175 |  | 0.193 | 0.194 |  |  |  |
|  |  |  | 下风向G3 | 0.140 | 0.158 |  | 0.176 | 0.158 |  |  |  |
|  |  |  | 下风向G4 | 0.157 | 0.175 |  | 0.193 | 0.176 |  |  |  |
|  | 二甲苯 |  | 上风向G1 | 0.0017 | 0.0015 |  | 0.0012 | 0.0017 | 0.0134 | 1.2 | 达标 |
|  |  |  | 下风向G2 | 0.0129 | 0.0098 |  | 0.0041 | 0.0051 |  |  |  |
|  |  |  | 下风向G3 | 0.0028 | 0.0056 |  | 0.0021 | 0.0057 |  |  |  |
|  |  |  | 下风向G4 | 0.0037 | 0.0127 |  | 0.0134 | 0.0127 |  |  |  |
|  | 醋酸丁酯 |  | 上风向G1 | 0.0039 | 0.0017 |  | 0.0016 | 0.0023 | 0.0189 | / | / |
|  |  |  | 下风向G2 | 0.0181 | 0.0132 |  | 0.0055 | 0.0226 |  |  |  |
|  |  |  | 下风向G3 | 0.0064 | 0.0093 |  | 0.0054 | 0.0113 |  |  |  |
|  |  |  | 下风向G4 | 0.0071 | 0.0169 |  | 0.0189 | 0.0169 |  |  |  |
| 2019.11.18 | NMHC | 天气：多云 风向：SE 风速：1.9-2.2m/s 气温：14.7-16.0℃ 气压：101.4-101.9kPa 湿度：44%-49% | 上风向 | 0.25 | 0.23 |  | 0.22 | 0.24 | 0.69 | 4.0 | 达标 |
|  |  |  | 下风向1 | 0.48 | 0.47 |  | 0.44 | 0.45 |  |  |  |
|  |  |  | 下风向2 | 0.49 | 0.58 |  | 0.54 | 0.55 |  |  |  |
|  |  |  | 下风向3 | 0.48 | 0.65 |  | 0.69 | 0.63 |  |  |  |
|  | TSP |  | 上风向G1 | 0.105 | 0.088 |  | 0.106 | 0.106 | 0.194 | 1.0 | 达标 |
|  |  |  | 下风向G2 | 0.157 | 0.176 |  | 0.193 | 0.194 |  |  |  |
|  |  |  | 下风向G3 | 0.157 | 0.176 |  | 0.193 | 0.176 |  |  |  |
|  |  |  | 下风向G4 | 0.140 | 0.158 |  | 0.176 | 0.159 |  |  |  |
|  | 二甲苯 |  | 上风向G1 | 0.0023 | 0.0022 |  | 0.0024 | 0.0021 | 0.0338 | 1.2 | 达标 |
|  |  |  | 下风向G2 | 0.007 | 0.0247 |  | 0.0212 | 0.0112 |  |  |  |
|  |  |  | 下风向G3 | 0.0338 | 0.0301 |  | 0.0301 | 0.0313 |  |  |  |
|  |  |  | 下风向G4 | 0.008 | 0.0126 |  | 0.0091 | 0.0146 |  |  |  |
|  | 醋酸丁酯 |  | 上风向G1 | 0.0044 | 0.0039 |  | 0.0031 | 0.0027 | 0.0502 | / | / |
|  |  |  | 下风向G2 | 0.0119 | 0.0471 |  | 0.04 | 0.0212 |  |  |  |
|  |  |  | 下风向G3 | 0.0502 | 0.0406 |  | 0.0469 | 0.037 |  |  |  |
|  |  |  | 下风向G4 | 0.0162 | 0.0273 |  | 0.0194 | 0.0313 |  |  |  |

表9-6 噪声监测结果

| 测点序号 | 测点位置 | 等效声级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019.11.17 |  | 2019.11.18 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| Z1 | 东厂界外1米 | 55.7 | 47.9 | 52.3 | 47.9 |
| Z2 | 南厂界外1米 | 54.1 | 46.0 | 54.2 | 47.5 |
| Z3 | 西厂界外1米 | 53.1 | 46.5 | 53.6 | 46.8 |
| Z4 | 北厂界外1米 | 52.9 | 48.1 | 58.3 | 46.5 |
| 标准值（3类） |  | 65 | 55 | 65 | 55 |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 监测期间气象条件 | 2019年11月17日，昼间：多云，风速2.2m/s；夜间：多云，风速2.0m/s。 2019年11月18日，昼间：多云，风速2.4m/s；夜间：多云，风速2.7m/s。 |  |  |  |  |

本项目无组织废气、噪声检测点位示意图见下图：

图9-2   验收期间检测点位示意图

9.3污染物排放总量核算

9-7 污染物因子的排放浓度统计表

| 实际排放源名称 |  | 污染物名称 | 2019年11月17日 排放浓度 | 2019年11月18日 排放浓度 | 排放浓度范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 96 mg/L | 97 mg/L | 96~97 mg/L |
|  |  | 悬浮物 | 11 mg/L | 10 mg/L | 10~11 mg/L |
|  |  | 氨氮 | 18.1 mg/L | 18.1 mg/L | 18.1 mg/L |
|  |  | 总磷 | 2.85 mg/L | 2.73 mg/L | 2.73~2.85 mg/L |
|  |  | 总氮 | 27.7 mg/L | 27.7 mg/L | 27.7 mg/L |

表9-8 污染物排放总量表

| 污染物名称 | 污水量 | COD |  | SS |  | 氨氮 | 总磷 |  | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际年排放量(t/a) | 2400 | 0.23 |  | 0.024 |  | 0.043 | 0.0067 |  | 0.066 |
| 环评及批复要求总量(t/a) | 3060 | 1.224 |  | 0.918 |  | 0.107 | 0.015 |  | 0.138 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 污染物名称 | 颗粒物 |  | 二甲苯 |  | 醋酸丁酯 |  |  | TVOC（NMHC） |  |
| 实际年排放量(t/a) | 0.123 |  | 0.0271 |  | 0.0586 |  |  | 0.237 |  |
| 环评及批复要求总量(t/a) | 0.175 |  | 0.038 |  | 0.065 |  |  | 0.265 |  |
| 是否达标 | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  |  | 达标 |  |

注：1.废水污染物实际排放量（t/a）=污染物浓度(mg/L)*排水量（m3/a）/106；

2.废气污染物实际排放量（t/a）=污染物排放速率（kg/h）*年运行时间（h）/103。

3.污染物排放浓度以验收监测两天的均值代入计算。

4.经现场核查，本项目无生产废水外排，仅有员工生活污水接入污水管网排入运东污水处理厂处理。

9.4环保设施去除效率监测结果

本项目四周厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准，说明降噪设施有效。

十、环评批复落实情况

具体环评意见及落实情况见表10-1

表10-1审批意见及落实情况

| 审批意见（吴环建[2017]359号） | 落实情况 |
| --- | --- |
| 1、按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设厂区给排水系统。项目生活污水达到接管标准后接入开发区运东污水处理厂处理，尾水达标排放；除漆雾水帘废水经处理后循环使用，不得外排。 | 本项目厂区已设置雨污分流系统，项目生活污水达到接管标准后接入开发区运东污水处理厂处理，尾水达标排放；项目无生产废水排放。 |
| 2、项目二甲苯、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准；醋酸丁酯、TVOC排放执行执行《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）标准，排气筒高度不低于15米。同时加强对无组织排放源的管理，规范生产操作，减少废气无组织排放。 | 本项目废气有组织、无组织排放均达到相关要求。 |
| 3、选用低噪声设备、合理布局，并采取有效的减振、隔声措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 | 建设单位利用墙壁的隔声作用来降低噪声对周围环境的影响。验收监测期间，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 |
| 4、按“减量化、资源化、无害化”处理处置原则，落实各类固体废物的分类收集处理处置和综合利用措施，实现固体废物“零排放”，其中危险废物必须委托具备危险废物处理、经营许可证的单位进行处理，并执行危险废物转移联单制度。 | 本项目根据“减量化、资源化、无害化”原则，落实了各类污染物的分类收集处理处置和综合利用，实现了固体废物“零排放”。本项目营运期的固体废物主要是生活垃圾、一般固废、危险废物。其中危险废物委托有资质单位处置，一般固废集中处理，生活垃圾妥善处置。 |

十一、验收监测结论

11.1 验收监测工况

验收监测期间，企业生产正常、稳定，各项环保治理设施均正常运行，验收监测工作严格按相关监测技术规范进行，验收监测结果可以反映实际排污情况。

11.2废水监测结果

本项目水幕用水经处理后循环使用不外排；员工产生的生活污水依托厂区市政污水管网接入运东污水处理厂处理。验收监测期间：污水中各污染物排放浓度均达到吴江经济技术开发区运东污水处理厂接管标准。

11.3废气监测结果

验收监测期间，各排气筒废气排放均符合相关标准。

11.4噪声监测结果

在东、南、西、北厂界外1m处各布1个测点，验收监测期间，各厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

11.5 固废监测结果

本项目根据“减量化、资源化、无害化”原则，落实了各类污染物的收集、处置及综合利用。本项目营运期的固体废物主要是生活垃圾、一般固废、危险废物。其中危险废物委托苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司处置，一般固废由企业收集后处置，生活垃圾由苏州市吴江区江陵街道综合执法局清运。

11.6 污染物总量控制结果

根据环评及审批意见的要求，结合验收监测期间监测结果表明：污水接管总量、废气排放总量均符合环评预测结果和审批意见的要求。

11.7工程建设对环境的影响

本项目废水、废气及噪声等均能达标排放，废水、废气总量均满足环评报告的要求，因此本项目对环境影响较小。

11.8建议

1、完善环保制度章程，保证三废稳定达标排放，做好台账记录。

2、如若因生产需要在今后扩大规模或环保设施若有变动，严格按照环保要求，获得相关部门批准。

3、进一步完善固废堆放区，持续做好各类固体废物的分类收集、处置和综合利用。

十二、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位(盖章): 填表人(签字):                            项目经办人(签字):

| 建设 项目 | 项目名称 |  |  | 苏州祐新装饰家具有限公司年产装饰工程用家具、装饰品和标识标牌各1900套项目 |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | / |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 吴江经济技术开发区厍浜路 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 二十四、专用设备制造业 |  |  |  |  | 建设项目 |  |  | ■新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 装饰工程用家具、装饰品和标识标牌各1900套/年 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 装饰工程用家具、装饰品和标识标牌各1900套/年 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 北京中科尚环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 苏州市吴江区环境保护局 |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 吴环建[2015]184号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2015.11 |  |  |  |  | 排污许可证审领时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 苏州祐新装饰家具有限公司 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 江苏锦诚检测科技有限公司 |  |  |  |  | 验收监测工况 |  |  | 正常 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算 |  |  | 1400万元 |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  | 200万元 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 14.3% |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 1300万元 |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  | 300万元 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 23.1% |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  |  | 噪声治理(万元) |  |  |  |  | 固废治理(万元) |  |  | 绿化及生态(万元) |  |  |  |  | 其它(万元) |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | / |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  | 1600h |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2019.12 |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  |  |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放量(7) |  | 本期工程 “以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 | 废水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CODcr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 | 锡及其化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

附件

附件1——环境保护局对项目环境影响报告表的审批意见

附件2——公司更名相关材料

附件3——污水接管协议

附件4——危险固废处置协议

附件5——一般固废协议

附件6——生活垃圾协议

附件7——企业用水发票

附件8——验收检测报告